Практическая работа

Тема: Расчет параметров оборудования, применяемого в системе видеонаблюдения.

Цель: научиться производить расчёт параметром оборудования для системы видеонаблюдения.

Теоретическая часть

- На что влияет угол обзора

Угол обзора (УО) определяет размер зоны контроля камеры в зависимости от расстояния. В первом приближении – это чистая геометрия. Если смотреть глубже, то этот параметр является основным для определения степени детализации.

Основное правило – чем большую часть экрана занимает изображение наблюдаемого объекта, тем проще его идентифицировать. Кстати, это достаточно очевидно.

Данный параметр указывается в характеристиках камеры видеонаблюдения не всегда. Поскольку он непосредственно зависит от фокусного расстояния объектива, то, зная последнее, можно рассчитать каким будет обзор видеокамеры. Для этого предназначен данный калькулятор.

Кроме того, в нем есть дополнительная опция определения размеров зоны, отображаемой на экране монитора, в зависимости от УО и расстояния до объекта видео контроля.

- Что определяет фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние камеры видеонаблюдения, тем на более дальнем расстоянии можно рассмотреть объект наблюдения. Но за все надо платить – с увеличением фокуса уменьшается угол обзора, соответственно, размеры сцены видео контроля становятся меньше.

Таким образом, невозможно одновременно решить две задачи: обеспечить максимальную площадь контролируемой территории при высокой степени детализации. Если первое можно достигнуть увеличением количества используемых видеокамер, то второе напрямую зависит от фокусного расстояния объектива.

- Расчет жесткого диска для видеорегистратора

Имейте ввиду, что расчеты, полученные с помощью любого калькулятора емкости HDD будут приблизительными.

На требуемый объем памяти влияет множество факторов и все учесть невозможно. Тем не менее, для оценки глубины архива в зависимости от заданных условий калькулятор подходит неплохо.

1. Даже если выбран режим записи "по движению", данные, а полях "суточный режим записи" и "недельный режим записи" нужно заполнять. Они учитываются при расчете.

Например, если 12 часов в сутки в зоне обзора камер гарантированно движения не будет, можете выбрать это значение. В противном случае оставляйте круглосуточно. То же касается недельного режима.

2. Выбор интенсивности движения достаточно условен. Например, при выборе 30% калькулятор сделает расчет как для режима постоянной записи при заданных режимах и умножит значение на 30%.

Естественно, в зоне обзора различных камер интенсивность движения будет разная. Для расчета берется усредненное значение.

- Зачем нужен расчет падения напряжения

Поскольку большинство технических средств систем безопасности:

- видеонаблюдения;

- сигнализации;

- контроля доступа,

является энергопотребляющими, то для них требуется применение источников питания с определенным напряжением.

Все активные устройства работают в определенном диапазоне напряжений и снижение напряжения меньше паспортных значений приводит к нарушению работоспособности датчиков (извещателей), приборов, устройств индикации и оповещения и т.п.

Любой проводник имеет сопротивление, а по закону Ома при протекании в электрической цепи тока на каждом ее участке присутствует падение напряжения, определяемое формулой: U=I*R,

где:

- U – падение напряжения на участке цепи;

- I – протекающий по этому участку ток;

- R – его сопротивление.

Ток зависит от мощности активных устройств. Для средств безопасности, как правило он явно указывается в техническом описании. Суммирование всех токов потребления дает нам расчетную величину.

Сопротивление проводника зависит от его материала. В системах сигнализации, видеонаблюдения, СКУД используются кабели и провода исключительно с медными жилами, поэтому в приведенном калькуляторе для расчета падения напряжения возможность выбора материала проводника отсутствует.

Кроме того, сопротивление зависит от сечения и длины проводов. Именно эти параметры используются при расчетах.

Последнее: не нужно путать сечение (S) и диаметр провода (d). Они связаны формулой S=π*d2/4.

Имейте ввиду, что, как правило, для сигнальных проводов в маркировке указывается диаметр, например:

КСПВ 4х0,4 – это сигнальный кабель с четырьмя жилами диаметр каждой 0,5 мм.

ШВВП 2х0,75– шнур питания с двумя проводниками каждый и которых имеет сечение 0,75 мм2.

Будьте внимательны при расчетах.

Практическая часть

Ссылка на онлайн-калькуляторы: https://optimus-cctv.ru/kalkulyator-raschyota-ugla-obzora/

- Выполните расчёт угла обзора камеры

| Вар. | Формат матрицы (") | Фокусное расстояние (мм) | Дистанция до объекта (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/3" | 2.8 | 3 |
| 2 | 1/2.8" | 3.6 | 5 |
| 3 | 1/2.7" | 4.0 | 6 |
| 4 | 1/3" | 6.0 | 8 |
| 5 | 1/2.5" | 8.0 | 10 |
| 6 | 1/3" | 2.8 | 3 |
| 7 | 1/2.8" | 12.0 | 15 |
| 8 | 1/1.8" | 16.0 | 20 |
| 9 | 1/3" | 3.6 | 4 |
| 10 | 1/2.7" | 2.8 | 3 |
| 11 | 1/2.5" | 4.0 | 6 |
| 12 | 1/3" | 6.0 | 8 |
| 13 | 1/2.8" | 8.0 | 10 |
| 14 | 1/1.8" | 12.0 | 15 |
| 15 | 1/3" | 16.0 | 20 |

Для всех вариантов рассчитайте следующие параметры:

- Угол обзора в горизонтальной плоскости

- Угол обзора в вертикальной плоскости

- Зона видеоконтроля в горизонтальной плоскости (ширина сцены)

- Зона видеоконтроля в вертикальной плоскости (высота сцены)

- Выполняемая задача

После расчётов найдите в интернет-магазинах 2 камеры с подходящими параметрами и сравните их углы обзора со своими расчётами. Совпадают ли значения? Как вы думаете, почему?

Вопросы:

- Как зависит угол обзора от таких характеристик как формат матрицы, отношение сторон матрицы и фокусное расстояние?

- Что такое формат матрицы камеры?

- Как правильно учесть фокусное расстояние при подборе камеры?

2.  Расчёт фокусного расстояния камеры видеонаблюдения

На основе исходных данных из таблицы требуется рассчитать фокусное расстояние объектива и Угол обзора по горизонтали.

Калькулятор фокусного расстояния - https://tehno32.ru/statya/kalkulyator-fokusnogo-rasstoyaniya

| Вариант | Формат матрицы (") | Дистанция до объекта (м) | Ширина поля обзора (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4" | 4 | 2.5 |
| 2 | 1/3" | 8 | 5.0 |
| 3 | 1/2" | 12 | 8.0 |
| 4 | 2/3" | 15 | 10.0 |
| 5 | 1/4" | 3 | 1.8 |
| 6 | 1/3" | 6 | 4.0 |
| 7 | 1/2" | 10 | 7.0 |
| 8 | 2/3" | 20 | 12.0 |
| 9 | 1/4" | 5 | 2.0 |
| 10 | 1/3" | 7 | 3.5 |
| 11 | 1/2" | 15 | 8.0 |
| 12 | 2/3" | 10 | 4.0 |
| 13 | 1/4" | 4 | 1.5 |
| 14 | 1/3" | 5 | 3.0 |
| 15 | 1/2" | 8 | 5.0 |

После расчётов найдите в интернет-магазинах 2 камеры с подходящими параметрами, опишите для каких расстояний и целей лучше всего подойдут эти камеры.

Вопросы:

- Что такое фокусное расстояние камеры видеонаблюдения?

- Как зависит правильно учесть фокусное расстояние в зависимости от задачи видеонаблюдения и примерной дистанции до объекта?

- Камеры с каким фокусным расстоянием чаще всего применяются для помещения, для улицы?

3. Расчёт архива системы видеонаблюдения

Для расчёта архива воспользуйтесь соответствующим калькулятором (калькулятор для расчета объема жесткого диска (hdd). Самостоятельно подберите 3 типовых объекта, на которых используется система видеонаблюдения, для этих объектов предложите советующие особенности видеонаблюдения:

- Разрешение камеры

- Формат сжатия

- Режим записи

- Суточный режим записи

- Недельный режим записи

- Интенсивность движения

- Скорость записи

- Количество камер (от 5 до 30)

- Глубина архива (обычно 1-2 месяца)

и рассчитайте требуемый объём жесткого диска (сделайте скриншоты).

Вопросы:

- Чем отличается кодек H264 от Н265? Какие минусы у современного кодека H265?

- Какие жесткие диски необходимо использовать для СВН, приведите примеры?

- В каких случаях используется RAID-массив в СВН? Приведите пример объекта.

4. Расчёт падения напряжения

Найдите в интернет-магазине кабель, который используется для подачи питая камер видеонаблюдения (для AHD и для IP). Рассчитайте для каждого типа кабеля падение напряжения на линиях 10, 50 и 100 метров. Для подбора значения тока возьмите среднее значение потребления тока камерой AHD и IP. Сделайте скриншоты расчётов.

Вопросы:

- Для чего необходимо рассчитывать падение напряжение на линии питания камеры?

- Что делать если падение напряжения и камере не хватает питания?

- Какие блоки питания используются для камер AHD и IP?